Kurzanleitung zum Programm E322.EXE:

Wenn das Programm ohne Parameter aufgerufen wird, erscheint

eine kurze Syntax-Beschreibung:

----------------------------------------------------------------

Syntax: E322 <Operation> [K|W|G] [-c#] [-s] [-p####] [-e####] [-d] <Filename>

<Operation> = S(chreibe)  - Daten in die TK-Anlage

L(ese)      - Daten von der TK-Anlage

E(mulation) - einer TK-Anlage

Optionen fr Lesen:

K      = Konfiguration

W      = Kurzwahlen

G      = Gebhren

allgemeine Optionen:

-cn    = Com-Port n (z.B. -c2), Default: 1

-s     = 19200 Baud

-p#### = (Start-) PIN ####, Default: 0000

-e#### = End-PIN ####, Default=Start-PIN

-d     = Debug-Modus

Um eine vergessene PIN zu ermittlen, knnen z.B. folgende Parameter

verwendet werden (kann lnger dauern!): L K -e9999 test.cnf

----------------------------------------------------------------

Die mit <Filename> angegebene Datei wird - je nach Operation -

gelesen oder geschrieben. Beim Schreibvorgang wird OHNE PRFUNG

berschrieben!

Die Operationen knnen beliebig abgekrzt werden:

l = le = lese = ...

Handelt es sich bei der Telefonanlage um eine Eumex 322PC oder

322PCi, so muss die Option -s verwendet werden.

Zum Ermitteln einer unbekannten PIN kann irgendein Lesevorgang

mit zustzlicher Angabe einer End-PIN verwendet werden. Dabei

wird dann versucht, eine Verbindung aufzubauen und bei einer

negativen Rckmeldung der Anlage die PIN vom Startwert (bzw. 0000)

ausgehend solange erhht, bis entweder die richtige PIN gefunden

oder der Endwert erreicht wurde. Im ersten Fall wird die

angegebene Operation (z.B. Konfiguration lesen) ausgefhrt und

am Ende die korrekte PIN nochmals ausgegeben.

e322 lese k -e1999 test.cnf

(Startet mit PIN 0000 und testet bis max. 1999)

e322 lese k -p9000 -e1000 -c2 test.cnf

(Sucht die richtige PIN zwischen 9000 und 9999, sowie

zwischen 0000 und 1000; Anlage an COM2)

Sollte das Programm bei einer PIN "hngen" bleiben, so kann

es mit dieser als Start-Wert neu ausgefhrt werden.

************************************************************

Beispiel 1:

(Der PC ist an der Eumex 322 angeschlossen.)

Das Kommando

e322 lese k test.cnf   (kurz: e322 l k test.cnf)

erzeugt die Datei test.cnf, z.B. mit folgendem Inhalt:

AA m

RZ i0 m i1 m i2 m i3 m i4 m i5 m i6 m i7 m i8 m i9 m

AB n11 r0 n12 r0 n13 r0 n14 r0 n15 r0 n16 r0 n17 r0 n18 r0 n19 r0 n21 r0 n22 r0 n23 r0 n24 r0 n25 r0 n26 r0 n27 r0 n28 r0 n29 r0

AG s

FB 0

GS n11 0 n12 0 n13 0 n14 0 n15 0 n16 0 n17 0 n18 0 n19 0 n21 0 n22 0 n23 0 n24 0 n25 0 n26 0 n27 0 n28 0 n29 0

GT g0012

.... und so weiter ....

Die Bedeutung der einzelnen Register ist auf meine Web-Seite

http://h.graefe.bei.t-online.de/e322prot.htm

dokumentiert.

Man kann jetzt mit einem Text-Editor diese Datei ndern,

z.B. die erste MSN:

RZ i0 m123456

und dann mit

e322 schreibe test.cnf

an die Telefonanlage senden. Beim Senden ist keine Auswahl

(Konfiguration oder Kurzwahlen) erforderlich.

Anstatt die gelesenen Daten zu ndern, kann man aber auch direkt

eine Datei anlegen, die nur die zu ndernden Parameter enthlt.

(Es mssen nicht immer alle Register bertragen werden.)

Eine Datei zum Lsen der Entgeldsummen braucht nur die Zeile

GB L

zu enthalten.

Wenn eine solche Datei zur Eumex bertragen wird, so prft das

Programm, ob es sich um einen Lsch-Befehl handelt (L). Ist das

nicht der Fall, so wird eine nderungs-Befehl (A) vor die Register-

Parameter gesetzt.

************************************************************

Beispiel 2:

(Zwei Computer sind ber Nullmodem verbunden, auf dem einen luft

die Konfigurationssoftware von der Telekom.)

Durch Eingabe von

e322 emu test.cnf

wird die Eumex-Emulation auf dem anderen Computer gestartet.

Werden nun von der Telekom-Software Daten gesendet, so werden

diese in der angegebenen Datei gespeichert.

Fragt umgekehrt die Telekom-Software Einstellungen der Eumex

ab, so sendet die Emulation den Inhalt der Datei (unabhngig

von der Art der Anforderung!)